电梯维保服务

招标文件

项目名称：桂林市鼎富大厦及鼎耀大厦电梯维保服务

项目编号：GLTK自主公开招标-DJZC-2022-018

2023年2月

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章　服务采购需求	15

第四章  评标办法	19

第五章  合同条款	21

- 第一章  招标公告

- 一、项目基本情况：

项目编号：GLTK自主公开招标-DJZC-2022-018

项目名称：桂林市鼎富大厦及鼎耀大厦电梯维保服务。

维保地点：项目用地位于桂林市秀峰区翠竹路75号、桂林市七星区栖霞路7号。

采购需求：鼎富大厦 9台直梯和6台扶梯、鼎耀大厦1台电梯。维护保养服务形式及内容包括但不限于：按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定及甲方《电梯维护保养内容》（附件二）完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录，协助甲方做好电梯年检。

| 电梯类型 | 品牌及型号 | 单位编号 | 层/站 | 数量 | 不含税单价 （元/月） | 含税单价 （元/月） | 不含税合计（24个月）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎富大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 1# | 16/16/16 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 2# | 16/16/16 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 3# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 4# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 5# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 6# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 7# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 8# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 9# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 10# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 11# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 12# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 13# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 14# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 15# | / | 1 |  |  |  |
| 鼎耀大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱ELENESSA | 1# | 6/6/6 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

合同履行期限：自签订合同之日起一年。

- 二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商；

2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。要求供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录（提供网页截图并加盖公章）。

3.具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B 级及以上资质（施工类别包含维修或修理）；

4.本项目 不接受 联合体投标。

三、最高限价：

1.垂直电梯不高于380元/台·年（含税）。

2.扶梯不高于490元/台·年（含税）。

- 四、获取招标文件：

（一）凡有意参加者，请于2023年02月08日09:00时至2023年02月16日17:00时（北京时间，下同）前向gldjzcjt@163.com邮箱发送报名资料，报名成功后通过邮箱发送招标文件。

（二）报名资料需提供以下文件的清晰扫描件：

（1）营业执照;

（2）组织机构代码证（三证合一的不需提供）;

（3）税务登记证（三证合一的不需提供）;

（4）法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）

（5）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B 级及以上资质

- 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间：2023年02月17日9时30分。

投标人应于2023年02月17日9时30分（截标时间）前，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼 ，逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

投标人无需出席开标会议。

- 投标文件递交起止时间：2023年02月17日 9时00分至9时30分。

- 六、公告期限：

公告期限：自本公告发布之日起10个自然日。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名称：桂林市鼎捷资产管理集团有限公司

地址：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼

联系电话：0773-2268226

联系人：莫日彬

2.采购监督管理机构：桂林市鼎捷资产管理集团有限公司行政管理部

联系电话：0773-2268071

桂林市鼎捷资产管理集团有限公司

2023年02月08日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市鼎富大厦及鼎耀大厦电梯维保服务 项目编号：GLTK自主公开招标-DJZC-2022-018 |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商； 2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。要求供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录（提供网页截图并加盖公章）。 3.具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B级及以上资质（施工类别包含维修或修理）； 4.本项目 不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交，否则将予以拒收。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面按第五章投标文件格式编制。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 1、纸质版要求：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：桂林市鼎富大厦及鼎耀大厦电梯维保服务项目编号：GLTK自主公开招标-DJZC-2022-018 投标人名称： 在2023年02月17日9 时30分前不得开启 |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2023年02月17日9 时30分 投标人应于2023年02月17日9 时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年02月17日9 时30分； 开标地点：桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼开标。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表专家组成，其中采购人专家代表3人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：投标时提供（网页截图并加盖公章）； ⑶对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与投标。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内，中标供应商领取中标通知书后。与业主签订具体项目合同。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市鼎捷资产管理集团有限公司行政管理部 联系电话：0773-2268071 |

- 一、总则

- 1.项目名称及项目编号

项目名称：桂林市鼎富大厦及鼎耀大厦电梯维保服务

项目编号： GLTK自主公开招标-DJZC-2022-018

- 2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3.定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”向采购人提供供电供电设计的服务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6采购需求中所有内容均为实质性要求。

- 4.招标方式、评标办法

公开招标、具体评标内容及标准详见第四章。

- 5.投标人资格

5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商；

5.2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。要求供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录（提供网页截图并加盖公章）。

5.3.具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B级及以上资质（施工类别包含维修或修理）；

- 5.4.本项目 不接受 联合体投标。

- 6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7.联合体投标要求：

本项目不接受联合体投标。

- 8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9.特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑（桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼  电话：17758519814）。

10.2投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）投标文件（格式）

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购人澄清。

12.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少3日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购人以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

- 13.投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第五章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月（近三个月是指2022年10-12月）的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照（三证合一）；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B级及以上资质（施工类别包含维修或修理）；（必须提供）；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。要求供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录（提供网页截图并加盖公章）。

- 响应函（必须提供）

- 廉政承诺书（必须提供）

- 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

- （10）《供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

（11）其他资格性响应证明材料（如有，请提供）。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标人基本情况表（必须提供）；

- 报价表（必须提供）

（3）投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2022年10-12月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]

（4）投标人的服务方案（如有，请提供）；

（5）投标人提供2019-2022年内同类服务项目3年内承接同类型的项目（如有，请提供）；

（6）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；

13.2投标人应按招标文件第五章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 15.投标报价

投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：详见“投标人须知前附表”。

17.2投标文件装订：详见“投标人须知前附表”。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人按招标文件规定加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：详见“投标人须知前附表”。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：详见“投标人须知前附表”。

- 18.投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 19.投标文件的递交

19.1投标截止时间：2023年02月17日 9时30分

投标人应于2023年02月17日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市秀峰区75号鼎富大厦B座14楼，逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，不符合招标文件的规定要求的投标文件将被拒绝。采购人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 四、评标

- 20.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表的专家组成，共3人。

- 21.评标办法

21.1评标办法：具体评标内容及标准详见第四章。

21.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 22.评标

22.1评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格和符合性审查合格的投标文件都推荐为中标供应商。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 23.推荐及确定中标候选供应商原则

- 对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，评标委员会根据结果推选前三候选人。由采购人确定中标供应商。

- 24.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求提交、签字、盖章的；

- （2）投标报价不符合招标文件要求的，投标文件按无效处理；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 25.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 26.属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- 27.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 28.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：投标时提供（网页截图并加盖公章）；

⑶对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与投标。

29.中标公告及中标通知书

29.1采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

29.2中标公告同时采购人向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 五、履约保证金及签订合同

- 30.履约保证金

30.1见投标人须知前附表。

- 31.签订合同

31.1签订合同时间：中标通知书发出后与采购人签订了采购合同（合同主要条款及格式）。

31.2如中标人有下列情形之一的，招标采购单位可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- 六、其他事项

- 32. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购人。

- 33. 监督管理机构：桂林市鼎捷资产管理集团有限公司行政管理部  联系电话：0773-2268071

# 第三章　服务采购需求

一、采购内容：

维护保养服务形式及内容包括但不限于：按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定及甲方《电梯维护保养内容》（附件二）完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录，及约定的技术咨询服务事项。

维护保养服务范围（设施）如下：

| 电梯类型 | 品牌及型号 | 单位编号 | 层/站 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎富大厦 |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 1# | 16/16/16 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 2# | 16/16/16 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 3# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 4# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 5# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 6# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 7# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 8# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 9# | 16/13/13 | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 10# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 11# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 12# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 13# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 14# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 15# | / | 1 |
| 鼎耀大厦 |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱ELENESSA | 1# | 6/6/6 | 1 |

二、合同服务期限为： 自签订合同之日起一年。

三、中标人不得将承接的定点项目（整体项目或将整体项目肢解）向他人（个人或者企业）进行分包或转包。

四、服务费付款方式：详见合同。

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的符合性评审，并对其投标文件的完整性作出认定。

2、评标方式：最低价中标法；计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

二、评标办法

（一）对投标文件进行资格性审查。

（二）对资格审查合格的投标文件进行符合性审查：投标文件是否实质性响应招标文件。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面 | 具备有效的投 标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件 |  |  |
|  |  | 投标人的授权委托书 | 投标人的授权委托书原件 |  |
|  |  | 委托代理人身份证 | 委托代理人身份证正反面复印件 |  |
|  |  | 授权委托书 | 县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2022年连续近三个月社保证明复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备合法资格的供应商（提供营业执照）（要求为一般纳税人） |  |
|  |  | 资质要求 | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B级及以上资质（施工类别包含维修或修理） |  |
|  |  | 重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 具备有效的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图证明并加盖公章。（必须提供） |  |
|  |  | 最高限价 | 单价限额： 1.垂直电梯不高于380元/台·年（含税）。 2.扶梯不高于490元/台·年（含税）。 |  |
|  |  | 投标人基本情况表 | 投标人基本情况表 |  |
| 3 | 详细评审 | 通过资格审查的合格投标人，只有通过了资格性审查和符合性审查，才能进入详细评审程序。 |  |  |
| 3.1 | 商务标 评分标准 （满分100分） | 1．评标基准价的确定方法 （1）有效报价范围：通过资格性审查和符合性审查合格的投标人、投标总价和单价均低于或等于招标控制价的报价。 （2）评标基准价=投标总价最低价为基准价。 2．商务标评分标准 （1）商务标得分=评标基准价/投标人报价总价×商务标分满分值。 |  |  |
| 投标人汇总得分 |  |  |  | 投标人汇总得分=商务标得分 |

三、中标供应商的确定：

对所有通过资格和符合性审查的所有有效投标人，采购人根据评标委员会推荐候选供应商，确定为中标供应商。

# 第五章 合同条款

合同编号：

电梯设施维护保养合同

甲方： 桂林市鼎捷资产管理集团有限公司

乙方：

根据国家和地方有关建筑电梯设施的法规和技术规范，为了保障建筑电梯设施正常运行，现甲方将电梯设施的维护保养委托给乙方，经双方友好协商，达成一致，特签订本合同，具体如下：

第一条  合同约定的具体维护保养内容：

1、项目名称：电梯设施维护保养

2、项目地址：桂林市象山区翠竹路75号鼎富大厦。

3、乙方维护保养服务范围（设施）见以下一览表：

| 电梯类型 | 品牌及型号 | 单位编号 | 层/站 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎富大厦 |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 1# | 16/16/16 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 2# | 16/16/16 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 3# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 4# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 5# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 6# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 7# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 8# | 16/13/13 | 1 |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 9# | 16/13/13 | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 10# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 11# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 12# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 13# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 14# | / | 1 |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 15# | / | 1 |
| 鼎耀大厦 |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱ELENESSA | 1# | 6/6/6 | 1 |

- 维护保养服务形式及内容：按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定及甲方《电梯维护保养内容》（附件二）完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

- 第二条  维护保养服务期限、费用及付款方式：

1、本协议的维护保养服务合同期为 一 年，自盖章之日起生效。自     年     月     日至  年

月      日止。

2、维护保养服务费用：￥       元/年，（人民币      元整）。

3、付款方式：本合同维保服务费用按季度进行支付，每季度第一个月30日前支付年度维保费用的25%（¥      元）。

4、每次付款以乙方先提供相应金额的符合甲方财务要求的增值税专用发票（税率6%）为前提。

第三条  合同执行目标：

根据国家和地方有关建筑电梯设施的技术规范，对本合同范围进行日常维护保养，保障其正常运行、零事故，并确保通过电梯部门的年检及电梯监督部门检查。

第四条  双方的权利与义务：

1、甲方应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。

2、甲方应建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无明显漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、甲方指派           同志为电梯安全管理员，负责电梯以下日常安全管理工作：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

甲方如果更换电梯安全管理人员，应当及时书面通知乙方。

4、甲方应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、甲方应当履行电梯安全管理义务，在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可甲方不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、甲方应当为乙方提供维护保养所需的工作环境，免费为乙方提供维护保养所用水电。

8、乙方提供零部件更换的，甲方应在乙方更换零部件的同时配合乙方走采购流程，如实签认相关凭证。凭证上如有零部件报价，应符合本合同规定。

9、甲方应在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向政府主管部门申报电梯年检工作，提供年检所需的有关报审资料（如公司资质、营业执照等），并由甲方承担年检费用（包括：电梯检验费、限速器校验费、制动试验费用等）。

10、甲方应于维保后三天内对乙方的维保质量进行考核，考核如出现80分以下（不含80分）情况，甲方应书面通知乙方总公司维保负责人        （姓名），电话                 ，以便乙方及时整改。

二、乙方权利与义务：

(一)乙方权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

(二)乙方义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、乙方维保作业人员___不驻场_____（驻场/不驻场），接到故障通知后，乙方人员在____30____分钟内抵达现场处理。

3、乙方委派              为现场维护保养负责人，建立24小时免费电话，方便甲方沟通联系，固定电话：             ，手机：                   。

4、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

5、本合同期限内，乙方同意履行与安全相关的以下义务：

①进场前识别与原合同相关业务作业过程中的各项安全隐患并建立健全与原合同业务相关的安全管理制度，加强对员工教育和培训，有效落实安全管理制度，确保作业过程中的各项安全隐患得到有效控制和管理，保障人员在服务过程中的安全。

②在公共区域或存在安全隐患的部位作业时，履行安全提示义务，并采取有效安全防范措施，防止安全事故发生。作业人员按要求做好安全作业劳动防护，落实现场安全防护措施，保证作业安全。

③保证作业设备（包括但不限于车辆）均是经检验合格的产品，并符合当地政府相关部门的规定（若有）；所有作业设备均由有资格的人员操作、使用。

④提供服务的车辆会遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及大厦车辆管理制度，按交通规则及大厦内的路标、交通指示牌指引行驶。

⑤在工作场所（包括但不限于贵司及其关联单位提供的场所）内，不居住、做饭，不乱拉电线、乱接电源、违规使用大功率电器或进行其他存在安全隐患的活动，不存放易燃、易爆、有毒物品或其他违禁品，保持通道畅通、不乱堆放杂物；保障消防设施、器材（若有）齐全完好，若有需更换的，及时妥善处理。

⑥乙方员工的就餐、住宿、交通等事宜，由乙方建立安全管理制度加强管理。

6、乙方首次进场前，应对电梯进行全面检测，并出具检测报告。检测报告所列明的问题，视为进场维保前出现的问题，由甲方追溯开发单位或前任维保单位的责任；检测报告未列明而在乙方进场后发现的问题，视为本合同期内出现的问题，由乙方承担修复责任。

7、乙方向甲方提出合理化建议，并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。乙方应合理备用维修零部件，在电梯出现故障时，首先提供零部件进行维修，尽快恢复电梯正常运行，后续再进行零部件价格的采购流程。

8、甲方必须采用电梯原厂零部件，双方应协商价格标准，价格不得明显高于市场价。

9、如甲方确定由乙方提供零部件，乙方应提供零部件的合格证明，并在有偿零部件的质量保期内免费承担保修责任。零部件的质保期有国家或行业规定按照国家或行业规定执行，无相关规定的，所更换的零部件质保期为一年。

10、零部件由甲方有偿采购的，旧件退还甲方或由乙方有偿回收；零部件由乙方无偿提供的，旧件退还乙方。

11、乙方应建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

12、乙方应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

13、乙方应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

14、乙方应配合甲方办理电梯年审工作， 并确保通过年检，对政府主管部门提出属于乙方责任的整改要求，乙方应及时无偿整改。

15、乙方未经甲方同意，不得以任何形式分包、转包。

第五条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方或第三方造成人员伤亡或财产损失的（包括但不限于被罚款、向其他第三方赔偿），应当承担相应的责任。

2、一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用按中国人民银行同期同类贷款利率计付的违约金。

4、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照该梯当月保养费20%标准支付违约金。

5、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，甲方有权按照《电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准》（附件四）相应标准，支付当月实际维护保养费用。

6、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方应当承担电梯复验费用，并按照 该梯当月保养费20% 标准支付违约金。

7、因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方依法承担责任。但乙方能证明非自身原因导致人身伤亡或设备换坏、丢失的除外。

8、乙方应按照相关法律规定，如实开具发票（不得开具虚假发票，或由非乙方公司代开发票（税务局按规定代开的发票除外））。否则，甲方有权要求乙方在一周内重新开具发票，并有权提前终止合同，要求乙方支付虚开额度_____%的违约金，该金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行追偿；同时，甲方有权将收到的发票、联系人、联系方式送交乙方公司所在地的税务机关处理。

第六条  合同的解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第七条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地有管辖权人民法院起诉。

第八条  其他约定

1、甲方应为乙方保养人员提供工作便利，免费为乙方提供维护保养所用水电。

2、乙方应提供维修电梯常用零部件清单及价格，并承诺甲方维修需要更换相同零部件，其零部件价格必须一致，或低于清单中的价格。

3、乙方进场工作人员必须遵守甲方现场管理制度、着装要求、行为准则，按规范实施维护保养。

4、为便于维保工作的持续性,合同到期前二个月,双方应书面通知对方终止或续签合同。 "

5、甲方要求乙方提供本合同及附件的规定的条款之外的服务项目时,乙方将以报价单形式经甲方确认后双方另行签订协议,由乙方提供服务。

6、本合同有效期内,甲方若需要更换电梯配件或增加设备的功能,乙方给予价格优惠。

7、若因国家实施或修订有关电梯标准而需要对电梯进行维修改造的,双方另行签订合同,乙方给予价格优惠

8、对原加装电梯IC刷卡系统实施维修、保养服务,配件费用由甲方承担。甲方若需要更换配件或增加设备的功能,乙方给予价格优惠。

9、本合同来尽事宜。双方再另行协商解决。因不可抗力造成的损失,双方互不承担违约贵任。

- 如甲方未按合同约定付款方式支付维护保养费,本合同自动终止。

- 本合同式肆份,甲方么方执两份,经双方代表签字盖章后即生效。

- 因本合同产生纠纷协商无果的,向甲方住所地人民法院起诉解决。

- 本合同载明的双方联系地址可作为送达催款函、通知书、法院送达诉论文书的地址,如采用邮寄方式的,均以该等通讯地址为交寄地址,文件或文书一经交寄,第三日即视为送达。而无论收件方是否签收回执或邮件被退回。因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文件及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文件及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第九条  附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

第十条   合同附件

附件一：电梯维护保养目标

附件二：电梯维护保养内容

附件三：电梯维护保养质量考核指标

附件四：电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准

附件五：电梯维护保养质量考核统计表

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

甲方（签字）：                      乙方（签字）：

地址：                             地址：

联系电话：                         联系电话：

传真电话：                         传真电话：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                            帐号：

日期：   年    月    日            日期：　 年  　月　　日

附件一： 电梯维护保养目标

| 电梯维护保养目标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 目标 | 目标值 |
| 1 | 电梯安全事故 | 0 |
| 2 | 月度电梯困人事件 | ≤1% |
| 3 | 电梯故障发生率 | ≤10% |
| 4 | 同一电梯同一故障 | ≤1% |
| 5 | 电梯困人及应急到达时间 | ≤30分钟 |
| 6 | 一般故障修复时间 | ≤2小时 |
| 7 | 重大故障修复时间 | ≤7天 |
| 8 | 每月维护保养计划完成率 | 100% |
| 9 | 每月维保资料达标率 | 100% |
| 10 | 一般性故障到达现场时间； | ≤1小时 |
| 11 | 电梯年检通过率 | 100% |
| 12 | 电梯维保达标值 | ≥98分 |
| 13 | 单台电梯单次维护保养时间 | ≥30分钟 |

附件二：电梯维护保养内容

第一部分  机房

- 机房环境清洁，机房门、救援门上锁。

- 设备表面半径2cm以内锈斑的补漆（由甲方提供材料）。

- 主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升，电梯整机运行性能检查。

- 制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

- 曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

- 曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

- 选层器清洁加油，链条调整。

- 主接触器动作情况检查，接点清理。

- 控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

- 各空气开关，极限开关检查。

- 限速器动作速度检查及清洁加油。

- 绝缘电阻定期检查。

第二部分  轿厢、厅门

- 开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

- 开关门电机整流子，如有碳刷应清洁检查。

- 门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

- 内外门机械和电气调整，消除噪音。

- 轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

- 应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

- 整机开关性能检查。

- 厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分  井道、井底

- 井道、底坑清洁。

- 上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

- 补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

- 厅门、撑架、对重的清扫。

- 钢片清洁抹油、张力检查和调整。

- 安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

- 导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

- 随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

- 井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

- 井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

- 所有安全保护电气开关性能检查。

附件三：电梯维护保养质量考核指标

| 序号 | 考核类别 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安全管理 | 电梯安全事故 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯安全事故的，扣100分 |
| 2 |  | 电梯困人事件 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，造成电梯困人事件的，每一件扣10分。 |
| 3 |  | 电梯故障 发生率 | 因电梯维保质量不符合要求或电梯维保公司对安全隐患未履行提醒和整改义务，发生电梯故障的，每一次电梯故障扣2分。 |
| 4 |  | 同一电梯同一故障 | 同一电梯发生非人为同一故障，每一次电梯故障扣5分。 |
| 5 |  | 电梯困人应急到达时间 | 发生电梯困人时，自接到甲方应急通知，超出30分钟到达现场处理的扣5分，每超出1分钟扣1分，出现合同约定24小时联系方式无法接通的扣5分。 |
| 6 | 电梯维修 | 一般故障 修复时间 | 出现一般电梯故障，因乙方原因超出2天未能处理的，每超出一天扣1分。 |
| 7 |  | 重大故障 修复时间 | 出现重大电梯故障，因乙方原因超出7天未能处理的，每超出一天扣1分，特殊情况经甲方同意合理延长维修时间的不作扣分。 |
| 8 |  | 维保资料达标率 | 维护保养资料不符合要求的每处扣0.5分。 |
| 9 |  | 一般性故障到达现场时间 | 发生电梯故障，自接到甲方应急通知，超出1小时到达现场处理的，每超出1分钟扣1分。 |
| 10 | 年检 | 电梯年检 通过率 | 因乙方原因，造成电梯无法通过年检的每一台扣5分。 |
| 12 | 人员管理 | 保养工作人员考勤 | 乙方工作人员未按甲方考勤要求，进场保养和离开签到的，每次扣0.5分。 |
| 13 |  | 单台电梯维护保养时间考勤 | 乙方工作人员保养电梯时，单台电梯保养不够30分钟的扣2分，一个月累计保养时间不够1小时的扣10分。 |
| 14 |  | 保养计划完成率 | 未按计划时间实施保养的，每次扣2分。 |
| 15 |  | 人员管理 | 乙方工作人员穿着工作服、佩戴工作牌，礼仪礼貌、行为举止符合甲方要求，工作安排服从甲方的合理要求，不符合上述要求的每次扣2分。 |
| 15 | 曳引机保养 | 曳引机、引轮 | 清理曳引机、引轮等机器表面上的灰尘及油污（大面积），绳槽内的积聚的油污（大面积）（4分），每发现一处扣0.5分。 |
| 16 |  | 齿轮箱 油量及油质 | 检查齿轮箱油量及油质，检查齿轮箱各部分的夹口无渗油现象（4分），每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 17 |  | 齿轮箱排油孔的油塞螺丝 | 检查齿轮箱排油孔的油塞螺丝有无渗油现象（4分），每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 18 |  | 曳引机、 减速箱 | 检查曳引机、减速箱有无异响，温升是否过高及轴承运行时有无异响（4分） ，每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 19 |  | 机座的防震胶 | 检查机座的防震胶有无裂缝、变形。固定螺丝是否松动（3分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 20 | 检查制动装置 | 制动螺栓塞、制动鼓表面 | 检查制动螺栓塞、制动鼓表面应无油迹（3分），每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 21 |  | 联轴器连接件 | 检查联轴器连接件有无松动现象，不符合要求扣3分。 |
| 22 |  | 制动杆及杠杆表面 | 清理制动杆及杠杆表面的灰尘与油污，不符合要求扣3分。 |
| 23 |  | 制动臂与制动臂轴 | 检查制动臂与制动臂轴动作是否灵活，并加油润滑（4分），每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 24 |  | 制动靴制动鼓 | 检查制动靴制动鼓表面接触不少于80%，制动靴衬有无磨损，不符合要求扣1分。 |
| 25 | 检查限速装置 | 限速器各部位表面 | 清理限速器各部位表面灰尘、油污（3分），每发现一处不符合要求扣1分。 |
| 26 |  | 限速器的 机械部件 | 检查限速器的机械部件是否畅顺，如不顺畅，应调整、更换，不符合要求扣1分。 |
| 27 |  | 限速器的 夹绳靴 | 检查限速器的夹绳靴有无磨擦，如有应调整，不符合要求扣1分。 |
| 28 |  | 电气开关 | 清理电气开关表面的灰尘，接线端子螺丝旋紧，接点有无损蚀（4分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 29 | 其它相关设备 | 控制柜内各元件 | 清理控制柜内各元件的灰尘，旋紧螺丝，检查接触器、断电器动作情况，信号指示灯是否正常。如有不正常的现象应维修、更换（4分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 30 |  | 各楼层感应板 | 检查各楼层感应板与突出的部位尺寸，若位置发生变化应给与调整。清理各感应器、板上的灰尘，检查停层楼面装置箱内外部接线螺丝松紧（4分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 31 | 其它相关设备 | 门头、门路轨、吊门轮、门板、门电机、门闸锁 | 轿厢门关闭后，门扇之间与门楣、 地坎之间的间隙不超过9mm，如有凹处测量由凹底算起（3分），每发现一处不符合要求扣0.1分。 |
| 32 |  |  | 层门关好时，门扇之间或门扇与门柱、门楣、地坎之间的缝隙应不超过6mm，如有凹处测量由凹底算起（4分），每发现一处不符合要求扣0.1分。 |
| 33 |  |  | 检查轿厢和对重导靴油盒油量否足够（正常为油盒2/3，不得低于1/2）缺油时及时加油；检查滚轮导靴胶皮有无裂开、膨胀，如有应更换（3分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 34 |  |  | 清理对重架、对重块、缓冲器、底坑的杂物、机房卫生、清洁接油盒（大面积或多处）（3分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 35 |  |  | 按规定更换齿轮油，不符合要求扣1分。 |
| 36 |  |  | 紧固对重块锁紧装置、绳头板及各螺栓，调整紧固补偿链。运行时应无撞击声（3分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 37 |  |  | 检查动力部分绝缘电阻应在0.5兆欧姆以上，电气设备的金属外壳对地应在4欧姆以下，如达不到要求应进行处理（5分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 38 |  |  | 在水平滑门的开启方向，以150N的人力（不用工具）施加在一个缝隙最大的作用点上，其缝隙可以超过6mm，但不得超过30mm.（4分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |
| 39 |  |  | 清理门头、门路轨、吊门轮、门板、门电机、门闸锁等部位的尘灰。调整轿厢门、门扣锁、厅门、电气装置。检查光电、安全触板的等安全装置（3分），每发现一处不符合要求扣0.5分。 |

备注：电梯维护保养质量考核指标按单台电梯每月评分。

附件四：电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准

| 月度电梯维护保养质量考核绩效及费用结算标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 月度绩效考核分值 | 月度保养费用支付标准 | 支付金额 |
| 1 | 90分及以上 | 全额支付 | 该电梯当月合同维保费×100% |
| 2 | 80-89.9分 | 按合同金额的80%支付 | 该电梯当月合同维保费×80% |
| 3 | 80分以下 | 按合同金额的50%支付 | 该电梯当月合同维保费×50% |

附件五：电梯维护保养质量考核表

| 电梯维护保养质量月度考核扣分明细表（20**年**月） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 电梯地址 | 考核情况 |  | 得分 |
| 例：**** | 1幢左客梯 | （34）底坑垃圾未清理，扣0.5分； （3）电梯发生故障一次，扣2分。 |  | 97.5 |
| 电梯安全管理员签名/日期 |  |  |  |  |
| 电梯维保人员签名/日期 |  |  |  |  |

（本表格仅填写月度考核扣分记录，一台电梯填写一行，无扣分的电梯无需记录于本表，内容仅供参考，请根据实际情况填写，“考核情况”一栏填写规则为“（扣分条款编号）”+“现场情况”+“扣减分数”，行数可自行增加或删减）

| 电梯维护保养质量考核统计表（20**年**月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核分值 | 电梯数量 （台） |  | 月度合同维保费单价 （元/台） |  | 扣除金额 （元） |  | 支付金额 （元） |
| 90分及以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80-89.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-79.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-59.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月电梯维护保养质量主要问题如下： 1、**苑区**街**座电梯维保不当，共发生5次困人事故； 2、**苑区**街**座电梯底坑垃圾长期未清理； 3、…… |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程维修服务部 经理签名： |  |  |  | 电梯安全管理员 签名： |  |  |  |
| 电梯维保人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |

（本表格用于月度电梯维保质量总体考核情况统计，内容仅供参考，请根据实际情况填写，“月度合同维保费单价”需根据附件七填写，“扣除金额”需结合附件四、五的数据计算，行数可自行增加或删减）

# 第六章  投标文件（格式）

(格式附后）

投标文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标文件目录

- 第八章 响应文件（格式）

- 一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购人：桂林市鼎捷资产管理有限公司

供应商名称：

- 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）商务、技术性响应及其他证明材料

（三）其它有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 廉政承诺书（必须提供）

6.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

7. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

8. 《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯类B级及以上资质（施工类别包含维修或修理）（必须提供）；

9. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动，提供截图并加盖公章（必须提供）；

- 10.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

11.其他资格性响应证明材料（如有，请提供）。

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：

根据贵方项目招标文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求和报价表：不含税报价（大写）          元人民币(￥           )。

| 电梯类型 | 品牌及型号 | 单位编号 | 层/站 | 数量 | 不含税单价 （元/月） | 含税单价 （元/月） | 不含税合计（24个月）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎富大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 1# | 16/16/16 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 2# | 16/16/16 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 3# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 4# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 5# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 6# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 7# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 8# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 9# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 10# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 11# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 12# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 13# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 14# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 15# | / | 1 |  |  |  |
| 鼎耀大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱ELENESSA | 1# | 6/6/6 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：

办公电话：                  传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应招标文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：                       　     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的招标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

桂林市鼎捷资产管理有限公司：

一、我单位为了保证招投标、合同签订和合同履行的顺利进行，做好此过程中的廉政建设和反腐败工作，共同维护双方单位形象和员工本人利益不受损害，我单位做如下承诺：

1、尊重贵单位的廉政建设制度和招投标管理规定，本着廉洁、公开、公平、公正的原则进行招投标、合同签订和合同履行。

2、不以任何形式向贵公司工作人员或其家属赠送礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处。

3、不邀请贵公司工作人员及其家属参加旅游、健身或娱乐等消费活动。

4、不与贵公司工作人员或其家属发生公司生产经营以外的业务合作和经济往来。

5、随合同赠送的硬件、软件或其他折扣在合同中明确约定、办理到货验收手续；不以任何方式私自支付给甲方工作人员。

6、根据合同应向贵公司支付的工程技术配合费、咨询费、劳务费等款项，不以任何形式私自支付给贵公司部门或工作人员。

7、发现贵公司工作人员有索要礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处等不廉洁行为，及时告知贵公司监察部门。

二、在招投标阶段、合同签订和合同履行过程中，如贵公司发现我单位违反以上承诺，我单位愿意接受贵公司给予的处罚直至取消参与招投标的资格；如因此造成贵公司工作人员被检察机关立案查处、给贵公司形象带来损害，贵公司有权终止合同。因上述原因对贵公司造成的损失，我单位在贵公司通知一个月内无条件赔偿。

三、本承诺书经我单位盖章生效。

单位（盖章）：

日期：

6.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

7.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理招标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或招标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低招标报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

（二）商务、技术性响应及其他证明材料

1.报价表（必须提供）

2.投标人基本情况表（格式自拟）（必须提供）

3.投标人拟投入服务的人员配备情况表（必须提供）；[格式自拟，投标人根据自身实力及项目实际需求配备相关服务人员，同时附相关服务人员的相关资格证书、职称证书或毕业证书、身份证的复印件，并提供投标人为以上人员缴纳的2022年10-12月养老保险凭证材料（若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料为准）]（格式自拟）

4投标人的服务方案（如有，请提供）；

5投标人提供2019-2022年内同类服务项目3年内承接同类型的项目（如有，请提供）；

6投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；

1.报价表（必须提供）

附件：

报价表（格式）

| 电梯类型 | 品牌及型号 | 单位编号 | 层/站 | 数量 | 不含税单价 （元/月） | 含税单价 （元/月） | 不含税合计（24个月）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎富大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 1# | 16/16/16 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 2# | 16/16/16 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 3# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 4# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 5# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 6# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 7# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 8# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱MAXIEZ-CZ | 9# | 16/13/13 | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 10# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 11# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 12# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 13# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 14# | / | 1 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 三菱KS-SB | 15# | / | 1 |  |  |  |
| 鼎耀大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘客电梯 | 三菱ELENESSA | 1# | 6/6/6 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

自动扶梯常用配件清单：

| 自动扶梯常用配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 电梯类型 | 品牌/型号 | 不含税价 | 备注 |
| 1 | 扶梯扶手带 | 米 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 2 | 扶梯梯级板 | 块 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 3 | 扶梯急停开关 | 个 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 4 | 扶梯复位开关 | 个 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 5 | 扶梯开梯开关 | 个 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 6 | 扶梯电机 | 台 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 7 | 主电路板 | 块 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 8 | 直梯急停开关 | 个 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 9 | 扶梯钢化玻璃 | 块 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |
| 10 | 扶手带轴承 | 个 | 扶梯 | 三菱 KS-BF |  |  |

乘客电梯常用配件清单：

| 乘客电梯常用配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 电梯类型 | 品牌/型号 | 不含税价 | 备注 |
| 1 | 轿门光幕 | 根 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 2 | 门机电机 | 台 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 3 | 门机电路板 | 块 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 4 | 索引机钢丝绳 | 米 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 5 | 限速器 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 6 | 限速器开关 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 7 | 称重开关 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 8 | 按钮 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 9 | 厅门三角开关 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 10 | 开关梯钥匙 | 把 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 11 | 轿顶风机 | 台 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 12 | 底坑开关 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 13 | 补偿链 | 条 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 14 | 补偿链胶 | 根 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 15 | 限速器钢丝绳 | 米 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 16 | 门机轮 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 17 | 门机开关 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 18 | 主机电路板 | 块 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 19 | IC卡刷卡器 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 20 | IC卡刷卡器主板 | 块 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 21 | IC卡刷卡软件 | 套 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 22 | IC卡刷卡加密狗 | 张 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 23 | 急停开关 | 个 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |
| 24 | 随行电缆 | 米 | 直梯 | 三菱 MAXIEZ-CZ |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：

1. 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

（三）其它有效证明材料目录

1..供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）